伊金霍洛旗东博煤矿有限责任公司

筛分车间及井下皮带机主要滚筒备件技术协议

机运队

2020年12月18日

皮带机滚筒技术要求

一、滚筒技术要求

1、滚筒的选择要严格按照输送机的功率和张力计算，其许用扭矩和合力应满足各种工况的要求。

2、滚筒轴与轮毂之间的焊接必须采用完全穿透的连续焊。滚筒轴在加工前必须进行超声波检查，加工后采用电磁介质或渗透性检查。

3、滚筒直径≥630结构采用铸焊结构，铸焊结构的滚筒，要对其焊缝进行超声波和X光  探  伤  检  查  ，  以  确  保  焊  接  质  量  ，  还  要  进  行  退  火  处  理  ，  以  消  除  内  应  力  。 不  得  有  夹  层  、折  叠  、裂纹、结疤等缺陷。滚筒装配后，要进行静平衡实验。

4、所有滚筒采用SKF双列球面滚子系列轴承，剖分式轴承座，采用油嘴沟槽方式润滑。

5、所有传动滚筒表面采用菱形胶层，改向滚筒表面采用平面胶层。传动滚筒表面胶层的形成方式为铸胶覆面，胶层厚度不得小于12mm，胶层硬度不得低于邵氏70度；改向滚筒表面胶层的形成方式为铸胶，胶层厚度不得小于12mm，800毫米以上直径滚筒胶层厚度不得小于15mm，胶层硬度不得低于邵氏60度。胶层不允许出现脱层、起泡等缺陷。面胶和底胶的物理机械性能应符GB10595-89

中的有关规定。

6、使用寿命≥3万小时

7、滚筒的主要技术参数

滚筒外圆径向跳动

改向滚筒φ≤800mm时≤1.05mm

φ＞800mm时≤1.40mm

传动滚筒φ≤800mm时≤1.05mm

φ＞800mm时≤1.40mm

静平衡精度G40

- 8、新掘进皮带滚筒(5个）轴径、轴承、筒皮厚度等需重新设计定型，增加强度。托辊筒皮厚度不低于3mm。

- 二、滚筒尺寸

| 使用地点 | 滚筒名称 | 规格尺寸 | 备件数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新掘进皮带滚筒 | 传动滚筒 | Φ800MM×1150MM 注胶 | 1 | 浇铸一体加长轴 |
|  | 改向滚筒 | Φ500MM×1150MM 注胶 | 1 | 浇铸一体加长轴 |
|  | 改向滚筒 | Φ630MM×1150MM 注胶 | 1 | 浇铸一体加长轴 |
|  | 改向滚筒 | Φ400MM×1150MM 注胶 | 1 | 浇铸一体加长轴 |
|  | 改向滚筒 | Φ500MM×1400MM | 1 | 浇铸一体加长轴 |
| 主井一部皮带 | 机头卸载滚筒 | Φ1250MM×1400MM | 1 |  |
|  | 机尾滚筒 | Φ800MM×1400MM | 1 |  |
|  | 改向滚筒 | Φ800MM×1400MM | 1 |  |
|  | 改向滚筒 | Φ400MM×1400MM | 1 |  |
| 联络巷二部皮带 | 传动滚筒 | Φ800MM×1400MM | 1 |  |
|  | 机头卸载滚筒 | Φ630MM×1400MM | 1 |  |
|  | 机尾滚筒 | Φ630MM×1400MM | 1 |  |
|  | 张紧滚筒 | Φ500MM×1400MM | 1 |  |
|  | 改向滚筒 | Φ500MM×1400MM | 1 |  |
| 主运三部皮带 | 传动滚筒 | Φ800MM×1400MM | 1 |  |
|  | 机头卸载滚筒 | Φ630MM×1400MM | 1 |  |
|  | 机尾滚筒 | Φ630MM×1400MM | 1 |  |
|  | 张紧滚筒 | Φ300MM×1400MM | 1 |  |
|  | 改向滚筒 | Φ200MM×1400MM | 1 |  |
| 掘进1米主运皮带 | 传动滚筒 | Φ630MM×1150MM | 1 |  |
|  | 机头卸载滚筒 | Φ400MM×1150MM | 1 |  |
|  | 机尾滚筒 | Φ300MM×1150MM | 1 |  |
|  | 张紧滚筒 | Φ300MM×1150MM | 1 |  |
|  | 改向滚筒 | Φ200MM×1150MM | 1 |  |